Технически характеристики модуля сушильного СОЮЗ-20

| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) |  |  | 2061×625×656*мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество съемных патрубков для завешивания обуви |  |  | 40 шт. |
| Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви | 3 кг |  |  |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м (от места подсоединения к плате управления) |  |  |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. |  |  |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |  |  |
| Количество тангенциальных вентиляторов |  | 2 шт. |  |
| Производительность тангенциального вентилятора |  | 600 м3/час |  |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора |  | 106 Вт |  |
| Количество игольчатых слюдяных нагревателей |  | 2 шт. |  |
| Мощность игольчатых слюдяных нагревателей |  | 2х1000=2000 Вт |  |
| Тип бактерицидной лампы | Philips TUV 8W |  |  |
| Мощность бактерицидной лампы | 8 Вт |  |  |
| Режимы работы | · сушка без нагрева; · точное поддержание температуры 400; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |  |  |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения | · автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин.; · ручное выключение (без таймера) |  |  |
| Защита от перегрева | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |  |  |
| Масса нетто |  |  | 63* кг |

* в сборе с подставкой